НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Архітектура комп’ютерів 3»

Виконав:

студент 3 курсу

групи ІВ-83

Чорноморець Влад

Перевірив:

Нікольський С.С.

Київ 2021 р.

Тема: Завантажувач основної програми. Обробка виключень. Вивід даних на відлагоджувальний порт або консоль.

Мета: Навчитися працювати з оперативною пам’яттю, використовувати інструкції спеціального призначення, використовувати виключення процесора Cortex-M4. Створення мінімального завантажувача системи. Навчитися користуватися виводом даних через відлагоджувальний порт (або консоль).

Варіант:

Номер залікової книжки: 8328

| № | Команди для роботи з пам’яттю | Інкремент/Декремент регістру адреси | Вид зсуву | Кількість байт для зсуву |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | LDRH, STRH | інкремент | числовий | 2 |

Код kernel.s:

| .syntax unified |  |
| --- | --- |
|  | .cpu cortex-m4 |
|  | //.fpu softvfp |
|  | .thumb |
|  | .global vtable_kernel |
|  | .global __kernel_reset__ |
|  | .type vtable_kernel, %object |
|  | .type __kernel_reset__, %function |
|  | .section .interrupt_vector |
|  | vtable_kernel: |
|  | .word __stack_start |
|  | .word __kernel_reset__+1 |
|  | .size vtable_kernel, .-vtable_kernel |
|  | .section .rodata |
|  | start: .asciz "kernel start\n" |
|  | finish: .asciz "result in reg #3: " |
|  | .section .text |
|  | __kernel_reset__: |
|  | ldr r0, =start |
|  | bl dbgput_line |
|  | // calc part |
|  | mov r0, #2 |
|  | mov r1, #2 |
|  | mov r2, #1 |
|  | cmp r0,r1 |
|  | ITE GE |
|  | addGE r3,r0,r1 |
|  | SUBLT r3,r0,r1 |
|  | sdiv r3,r2 |
|  | ldr r0, =finish |
|  | bl dbgput |
|  | mov r0, r3 // Move result to r0 |
|  | bl dbgput_num |
|  | end: |
|  | b end |

Код bootloader.s:

| .syntax unified |  |
| --- | --- |
|  | .cpu cortex-m4 |
|  | //.fpu softvfp |
|  | .thumb |
|  | .global bootload |
|  | .section .rodata |
|  | image: .incbin "kernel.bin" |
|  | end_of_image: |
|  | str_boot_start: .asciz "bootloader started" |
|  | str_boot_end: .asciz "bootloader end" |
|  | str_boot_indicate: .asciz "#" |
|  | .section .text |
|  | bootload: |
|  | ldr r0, =str_boot_start |
|  | bl dbgput_line |
|  | ldr r0, =end_of_image |
|  | ldr r1, =image |
|  | ldr r2, =_ram_start |
|  | loop: |
|  | ldrh r3, [r1], #2 |
|  | strh r3, [r2], #2 |
|  | cmp r0, r1 |
|  | bhi loop |
|  | bl newline |
|  | ldr r0, =str_boot_end |
|  | bl dbgput_line |
|  | ldr lr, =bootload_end |
|  | add lr, #1 |
|  | ldr r2, =_ram_start |
|  | add r2, #4 // go to __reset_kernel__ |
|  | ldr r0, [r2] |
|  | bx r0 |
|  | bootload_end: |
|  | b bootload_end |

Скріншоти виконання: